اختبار فى مادة الفيزياء  الفصل التاسع

- السؤال الأول

اختر الاجابة الصحيحة

- عند زيادة طول السلك للضعف فإن مقاومته النوعية

( تقل للنصف ،  تزداد للضعف ، لا تتغير ، لا توجد إجابة صحيحة )

- ثلاث مقاومات قيمة كل منها  1أوم فإن المقومة المكافئة عند توصيلها على التوازى

( أكبر من الواحد  ، تساوى واحد ، أقل من الواحد )

R

8 Ω

5

I = 10 A

VB = 120

r  = 0

موصل مقاومته 20 Ω عندما يمر به تيار شدته 1A  فإذا مر بنفس الموصل تيار شدته 2A  فإن مقاومته تساوى. (  20Ω  -   40  Ω   -   10 Ω )

- فى الدائرة الموضحة بالشكل قيمة المقاومة R  تساوى ......

- ( 20  - 40  - 60  )

ثانيا اكتب الكمية الفيزيائية التى تقاس بالوحدات التالية ثم اكتب الوحدة المكافئة

- جول / كولوم    (2) اوم. متر     ( 3)  الاوم

السؤال الثانى

اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية

- فرق الجهد بين طرفى موصل عند بذل شل مقداره 1 جول لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم .

- كمية الكهربية التى تمر عبر مقطع من الموصل فى زمن قدره 1 ث

- فرق الجهد الكلى لعدة مقاومات متصلة على التوالى يساوى مجموع فرق الجهد لهذه المقاومات .

قارن بين كل من

- المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية من حيث التعريف - وحدات القياس

- التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى من حيث القانون المستخدم لحساب المقاومة الكلية

إذا كان لديك ثلاث مقاومات R1= 3   ,  R2 = 2  , R3 = 6  اشرح كيف توصل هذه المقاومات للحصول على مقاومة 4 Ω   ثم ادمج الشكل الذى توصلت اليه فى الموضع X  وانقله فى كراسة الاجابة واحسب شدة التيار فى المقاومة 6Ω

السؤال الثالث

علل لما يأتى

  - توصل الأجهزة لكهربية المنزلية على التوازى

  - تزداد كفاءة البطارية كلما قلت المقاومة الداخلية

  - كلما زاد طول السلك زادت مقاومته

سلك طوله 2 m    ومساحة مقطعه 0.1 cm2 يمر فيه تيار كهربى 1.5 A  عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 7.5V احسب التوصيلية الكهربية لمادة السلك .

ماذا نعنى بقولنا

شدة التيار المارفى موصل 5A

فرق الجهد بين طرفى موصل 10 v

فى تجربة لتعيين قيمة مقاومة مجهولة أخذت القراءات الاتية

| فرق الجهد V | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شدة التيار mA | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |

ارسم العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار ثم أوجد

قيمة المقاومة المجهولة

المقاومة النوعية لمادة السلك اذا كان طوله20 m  ومساحة مقطعه 0.2 Cm2