إختبار 2 خواص الموائع

السؤال الأول :

- أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس :

1- إذا كان فرق ضغط مطلوب لإطار سيارة قيمته 4 Pa فيكون ضغط الهواء داخل الإطار يساوى            ( 4-3-2-5  (    Pa

2- إذا كانت النسبة بين نصفى قطر المكبسين 2/5 فعند الإتزان تكون الفائدة الألية                                      ( 5/2 – 4/25  - 2/5 – 25/4 )

3- إذا كان سطح الزئبق فى الفرع المتصل بالمستودع للمانومتر أعلى منه فى الفرع الخالص

بمقدار  cm 20  فإن ضغط الغاز المحبوس بالتور

( 96- 960 - 560- 700 ) علما بأن الضغط الجوى .75 m 0

4- :كأس وزنه وهومملوء تماما بالماء   N30 عند وضع قطعة من الخشب وزنها فى الهواء 5 N فوق سطح الماء فإن الوزن الكلى يساوى (N 35-N   300-N  5-  3 Kg ) إذا كانت g =   10 m/s2

- ماهى الشروط الواجب توافرها حتى يكون  سريان السائل داخل أنبوبة مستقرا(يكتفى بثلاث) ؟ ثم أثبت أن سرعة السائل عند أى نقطة فى الأنبوبة تتناسب عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوبة عند تلك النقطة .

فسر ذلك فى ضوء قانون بقاء الكتلة

  - مكعب معدنى كثافة مادته 7000 kg /m3 وطول ضلعه 0.1 m  ومتوازى مستطيلات من نفس نوع المادة وأبعاده 30,20,10 cm  بين كيف يوضع المتوازى حتى يسبب ضغطا يساوى الضغط الناتج عن المكعب على سطح ما

السؤال الثانى :

- مالمقصود بكل مما يأتى :

- الضغط الجوى عند سطح البحر = 1.013 بار

- القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات المحيطةبنقطة ما  N  X105 2

- قوة الدفع المؤثرة على جسم مغمور تماما فى سائل = 40 N

- معامل لزوجة سائل =  0.03  N.S.m-2

- أستنج العلاقة بين الضغط عند نقطة فى باطن سائل P وعمق النقطة h عن  سطح هذا السائل

ج- قطعة من الخشب حجمها 0.02 m3 كتلتها 16 Kg ربطت فى قاع حوض سباحة به ماء بحيث تكون مغمورة بالكامل  . أحسب قوة الدفع عليها – الشد فى البخيط – وإذا قطع الخيط وطفت القطعة أحسب قوة الدفع ثانية وحجم الجزء الطافى منها .علما بأن عجلة الجاذبية 10 m/s2 وكثافة الماء 1000 Kg/m3

السؤال الثالث

- ماهى النتائج المترتبة على كل مما يأتى  مع ذكر السبب :

- عند سقوط كرة معدنية صغير ة فى سائل لزج موضوع داخل مخبار مدرج طويل

- إذا إحتوى السائل الذى يملأ إسطوانتى المكبس الهيدروليكى على فقاعات هوائية

- عند غمر جسم كليا أو جزئيا فى مائع

- إذا إمتلأ إطار سيارة بهواء تحت ضغط منخفض

- أشرح كيف تستخدم الأنبوبة ذات الشعبتين فى تعيين الكثافة النسبية للزيت

ج- أنبوبة نصف قطرها 5 cm وتنتهى بإختناق قطره  2.5  cm  فإذا كانت سرعة الماء داخل الأنبوبة هى           1 cm أحسب سرعة الماء عند الأختناق  ثم أوجد كتلة الماء المنساب فى كل دقيقة خلال أى مقطع من مقاطع  الأنبوبة إذا علمت أن كثافة الماء = 1000 Kg/ m3         3.14=   π

السؤال الرابع :

- أذكر الأساس العلمى لكل مما يأتى :

1- المانومتر                                               2- تقنية المعالجة بالماء

3- قياس سرعة ترسيب الدم                             4- فرامل السيارات

- أرسم العلاقة البيانية لكل مما يأتى مع كتابة مايساويه الميل فى كل حالة

- الضغط عند نقطة فى باطن بحيرة وبعد النقطة عن سطح البحيرة

- القوة المؤثرة على المكبس الكبير والقوة المؤثرة على المكبس الصغير فى مكبس هيدروليكى

- سرعة سريان سائل ومقلوب مساحة مقطع الأنبوبة التى يسرى بها السائل

- قوة اللزوجة وسرعة الطبقة المتحركة لسائل لزج

ج—1-  جسم  كتلته فى الهواء gm  45  ووزنه وهو مغمور كليا فى الماء 0.25 N  أحسب كثافة السائل الذى إذا غمر فيه كان وزنه 0.2 N  .علما بأن عجلة الجاذبية 10 m/ s2 وكثافة الماء 1000 Kg/m3

2- وتر مثبت على بكرة وعلق فى الطرف الحر للوتر ثقل , فإذا كان تردد النغمة الأساسية للوتر المشدود 640 Hz أوجد التردد إذا غمر الثقل كاملا فى الماء علما بأن كثافة الثقل  Kg / m3 8540  وكثافة الماء  1000 Kg /m3  وعجلة الجاذبية الأرضية 10  m/s2

3- مكبس هيدروليكى نصف قطر مكبسه الصغير واحد سنتيمتر وقطر مكبسه الكبير 40 cm  أثرت على المكبس الصغير قوة مقدارها 60 N أحسب  كل مما يأتى :

- أكبر كتلة يمكن رفعها على المكبس الكبير

- الفائدة الألية للمكبس

- الضغط الواقع على المكبس الكبير

- المسافة التى يتحركها المكبس الصغير إذا تحرك المكبس الكبير مسافة 0.2 cm