36ث.ع	                             نموذج رقم( 2)                                   البعدالرابع

الفيزياء                        (المرحلة الثانية / الدور الأول )                      الزمن : 3 ساعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الاول : (أ) ما المقصود بكلامن :

1- المقاومة النوعية لموصل = 2X10-6 أوم . متر

2- القوة الدافعة الكهربية لمصدر 4V

3-  الكــولوم                             4- الامبير

(ب) إذا كان سلك المنصهر فى احد المنازل لايتحمل تيار أكبر من 5 A وكان فرق الجهد 110V

- فماهى أكبر عدد المصابيح يمكن إضائتها دفعة واحدة دون ان يتلف سلك المنصهر علما بأن

مقاومة كل مصباح 620 ومقاومة باقى أجزاء الدائرة 2

(ج) كم عدد الالكترونات التي تمر بنقطة ما في موصل في 0.1 S  إذا كان شدة التيار 20 A

وشحنة الالكترون 1.6 x 10-19 C

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثانى : (أ) علل لما ياتى

1- مضاعفة نصف قطر سلك من النحاس يؤدى إلى نقصان مقاومته الكهربية الى الربع

2- تزداد كفاءة البطارية كلما قلت المقاومة الداخلية

3- لابد من بذل شغل لنقل الشحنات الكهربية من نقطة لأخرى

4- لاتوصل الأجهزة لكهربية المنزلية على التوالى

12

6

20

30

60

5

I

(ب) فى الدائرة التالية إذا كان فرق  الجهد بين طرفى المقاومة 6 يساوى 48V

أوجد 1- شدة التيار الكلى (I) المار فى الدائرة

2- فرق الجهد بين طرفى المقاومة 20

(ج) وصلت مقاومة 10.6   بقطبي عمود كهربي فمر تيار شدته 125 mA وعندما

استبدلت بمقاومه أخري مقدارها 1.9  مر تيار شدته 0.5 A  -

أحسب القوة الدافهة الكهربية للعمود

السؤال الثالث : (أ) أكتب المصطلح العلمى :

1- فيض من الشحنات الكهربية تسرى خلال الموصلات

2- النسبة بين فرق الجهد بين طرفى موصل وشدة التيار الكهربى المار فيه

3- فرق الجهد بين قضبى المصدر فى حالة عدم مرور التيار الكهربى

4- الشحنة الكهربية المارة خلال مقطع من موصل فى الثانية الواحدة

(ب) وصلت مقاومتان على التوالى فكانت المقاومة المكافئة 25 فلما وصلا على التوازى

كانت المقاومة المكافئة 6   - احسب قيمة كلا من المقاومتين على حدة

(ج) ما هي العوامل التي تتوقف عليها مقاومة موصل . مع رسم العلاقة التي توضح العلاقة

بين المقاومة وهذه العوامل . مع استنتاج القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع : ماهى النتائج المتربة على كلا من ؟ مع التفسير

1- زيادة شدة التيار المار فى موصل من حيث القدرة المستنفذة

2- توصيل عدة مقاومات على التوالى

3- زيادة طول سلك من النحاس للضعف بالنسبة للتوصيلة الكهربية

4- زيادة المقاومة الخارجية لدائرة كهربية بالنسبة لـ

(فرق الجهد الخارجى - فرق الجهد بين طرفى المصدر )

(ب) وصلت المقاومات 40 , 20 ,10  مع مصدر كهربى بين بالرسم كيف يمكن توصيل هذة المقاومات ليمر تيار شدته 0.1A  , 0.5A  , 0.4A  فى هذة المقاومات على الترتيب ثم احسب القوة الدافعة الكهربية للمصدر بفرض أن المقاومة الداخلية 2

(ج) سلكان من النحاس و الالومنيوم بنفس الطول ونفس المقاومة – قارن بين كتلتيهما إذا كانت

نسبة كثافة الالومنيوم الي كثافة النحاس هي 3.6 : 1   ونسبة المقاومة النوعية للنحاس

الي المقاومة النوعية للالومنيوم هي 1: 0.55

انتهت الاسئلة