اختبار على الوحدة الرابعة كهربية

س 1 أ- اكمل العبارات التالية

1- أوم ث تكافيء ................وهي وحدة قياس .................

2مضاعف الجهد عبارة عن ..........توصل على ..............مع ملف الجلفانومتر

3- دينامو تيار متردد يعطي e.m.fmax تساوي 100V تكونe.m.fav  خلال ربع دورة = .........فولت وe.m.feff=00000000فولت0

4- إذا زاد طول موصل للضعف فإن مقاومته ..........بينما توصيليته الكهربية...............

ب- اذكر الفكرة العلمية التي يعتمد عليها كل مما يأتي مع ذكر استخدام كل منها

1- افران الحث  2- المحرك الكهربي 3- الجلفانومتر الحساس 4- ملف الحث

ج- ملف حلزوني طول محوره 30Cmوعدد لفاته 20لفة أوجد كثافة الفيض عند نقطة تقع على المحور مرة وقلب الملف هواء نفاذيته

10-7Web/A.m ×4π  ومرة وقلب الملف ساق حديد نفاذيته10-3Web/A.m × 2 ( شدة التيار المار في الملف 5A)

س2 أاختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين

1-في المولد الكهربي ينعكس اتجاه التيار عندما تكون e.m.f المتولدة ( قيمة عظمى – قيمة فعالة – قيمة متوسطة – صفر)

2- نستخدم لتعيين اتجاه التيار المستحث في سلك مستقيم ( قاعدةاليد اليمنى لأمبير –قاعدة اليداليسرى لفلمنج – قاعدة اليد اليمنى لفلمنج- قاعدة لنز)

3- يستخدم قانون أمبيرالدائري في تعيين كثافة الفيض المغناطيسي الناشيء عن مرور تيار كهربي في (سلك مستقيم – ملف دائري – ملف حلزوني)

4- يتأثر سلك مستقيم يمر به تيار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي بأكبر قوة عندما يوضع السلك (عمودي على –موازي ل –يصنع زاوية (45oالمجال

ب علل لما يأتي

1- يفضل لف سلك المقاومات القياسية لفا مزدوجا                            2- تقعر قطبي المغناطيس في الجلفانومتر

3- يفضل أن تكون المقاومة الداخلية للبطارية صغيرة                          4-تتولد شرارة عند موضع قطع دائرة  مغناطيس كهربي

ج في الشكل المجاور

15 Ω

19  Ω

17 v

Ω  5

Ω 8

9 Ω

2 Ω

1- كم تكون المقاومة الكلية للدائرة              2-كم تكون شدة التيار الكلي

3- كم يكون تيار المقاومة Ω 9

( علما بأن القوة الدافعة الكهربية للمصدر 17Vوالمقاومة الداخلية 0.2Ω )

س3 أاذكر الكميات الفيزيائية التي تقاس بالوحدات التالية ثم اذكر الوحدة المكافئة لكل منها

1-فولت .ثانية                      2- وبر/ ثانية                       3- نيوتن /أمبير . متر                           4-  أوم . متر

ب ما المقصود بكل من

1- كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة 0.02Web/m2      2- القيمة الفعالة لشدة التيار المتردد       2A3-الأومميتر      4  - التسلا

ج – جلفانومتر ذوملف متحرك عدد أقسامه 10 أقسام دلالة القسم الواحد 10mAمقاومة ملفهΩ 100  اوجد

1- قمية مقاومة مجزيء التيار حتى يمكن قياس تيارات أقصاها 1.1A       2  - قيمة مجزيء الجهد حتى يمكن قياس فروق جهد أقصاها 15V

س4 أ استنتج قوانين المحول المثالي

ب - ملف عدد لفاته 100 لفة يمر به تيار شدته 20 أمبير وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضهT 0.5 فإذا كانت مساحة مقطعه

m2 0.1  احسب عزم الازدواج المؤثر عليه عندما تكون الزاوية بين مستوى الملف والمجالo 30

ج- بين مع الرسم كيف يمكنك توليد تيار مستحث في ملف ثانوي بتأثير ملف ابتدائي