2- الجدول الاتي يوضح القيم اللحظية  emf)  )   في ملف دينامو مساحة مقطعه

0.125m2                     و عدد    لفاته 200 لفة خلال دورة كاملة

| 0 | -22 | -2.4 | -22 | 0 | 22 | 31.4 | 22 | 0 | emf v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | t ms |

- ارسم الشكل الموجي لهذة القوة الدافعة الكهربية خلال دورة كاملة

- من الرسم أوجد

  - القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربية

  - تردد التيار

  - كثافة الفيض

  - emf   اللحظية عندما يصنع مستوى الملف 60° مع اتجاه الفيض المغناطيسي

(   31.4v  -  50Hz  - 4x10-3T – 15.7V )

- الجدول التالي يوضح العلاقة بين فرق الجهد V  ومربع السرعة  V2  الالكترونات المنبعثة من مهبط أشعة الكاثود

| 600 | 500 | X | 300 | 200 | 100 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 17.5 | 14 | 10.5 | 7 | 3.5 | v2x1013 m2\s2 |

1-  ارسم العلاقة  V  على المحور الافقي  V2  على الراسي

2-  من الرسم أوجد

أ- قيمة   X ، Y

ب- الطول الموجى عندمايكون جهد المصعد 700V

( 400V ، 21x1013  m2\s2  ،  4.65x10-11 m )

- الجدول التالي يوضح طاقة الحركة  (  mv2 ) لالكترونات منبعثة من سطح فلز عندما يسقط عليه ضوء بأطوال موجية مختلفة

| 23.6 | 18 | 14 | 9.2 | 5.6 | 3.6 | mv2x10-20 J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.5 | 405 | 440 | 500 | 545 | 575 | x10-9m λ |

- ارسم العلاقة بين mv2 على المجور الراسي و التردد υ على المحور الافقي

- من الرسم أوجد

  - الطول الموجي الحرج    (  6.52x10-7 )

  - دالة الشغل                 (J  30x10-20 )

  - ثابت بلانك                 (J.S  6.625x10-34 (